РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ SUZUKI DR-Z400S

(раздел 7-й «Электрическая система»)

Электрическая система 7-24

| Спидометр 1. Блок контрольных ламп 2. Блок спидометра 3. Кабель спидометра |  |
| --- | --- |

| Демонтаж - Снимите блок головного света - Отсоедините кабель спидометра (1), соединительный разъем спидометра (2) и соединительный разъем (3). - Снимите блок спидометра |  |
| --- | --- |

Электрическая система 7-25

НАЗВАНИЕ ЧАСТЕЙ

|  | - Индикатор включенного поворота - Индикатор включенной нейтрали - Индикатор включенного дальнего света - Индикатор температуры охлаждающей жидкости - Трипметр «А» (сбрасываемый одометр) - Спидометр - Часы/секундомер/таймер - Трипметр «В» /Одометр - Кнопка выбора (для Великобритании, США и Калифорнии) - Кнопки регулировки - Кнопка настройки времени /трипметров - Кнопка настройки трипметров - Кнопка режима времени - Кнопка режима трипметров |
| --- | --- |

Правила пользования

Исходное состояние дисплея

Когда зажигание включается, все индикаторы загораются на 1 секунду.

К сведению: Если питание пропадёт (например, при замене аккумулятора):

*Спидометр, часы, сбрасываемый одометр «А» загорятся после того, как дисплей мигнёт.

*Одновременно часы сбросятся на «1:00 00» и потребуется их настройка

*Одометр,  трипметр «А» и «В» режим вычислений трипметра (суммирование или вычитание), и калибровочные коэффициенты  не сбросятся.

Изменение режимов дисплея

С каждым нажатием кнопки MODE TRIP (14) дисплей меняется между показаниями Трипметр «А», Трипметр «В» и Одометр, как показано ниже.

Трипметр «А»                     Одометр      Трипметр «А»      Трипметр «В»    Трипметр «А»       Трипметр «В»

К сведению:

*Курсор « - » показывает, что значение можно изменить

Курсор мигает для каждой позиции

Электрическая система 7-26

С каждым нажатием кнопки MODE TIME (13) дисплей меняется между показаниями Часы, Секундомер и Таймер, как показано ниже.

Часы             Секундомер            Таймер

Удерживая нажатой кнопку SELECT (9) в течении 3-х секунд, изменятся показания дисплея между километров /час и миль/час как показано ниже (для Великобритании, США и Калифорнии).

Опасность! Для предупреждения езды с одной рукой, не пользуйтесь кнопками дисплея во время движения

К сведению:

* Не нажимайте одновременно более одной кнопки

* Перед проведением операций описанных в этом разделе, убедитесь, что двигатель заведен, чтобы предупредить разряд аккумулятора.

Электрическая система 7-27

Одометр

- Показывает общий пробег

Трипметр (сбрасываемый одометр)

- Показывает пройденное расстояние с момента последнего обнуления

К сведению: Трипметр «А» и «В» могут работать независимо.

- Переключение между режимами суммирование или вычитание

|  | Режим вычитания (-) | Отсутствует знак индикации режима суммирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Осуществляет вычисления по суммированию или вычитанию |  |

- Нажмите кнопку SET TRIP  (12) для обнуления трипметра

- Отображение пройденного пути с применением калибровочного коэффициента (70-130%)

| Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку SET TIME/TRIP (11) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выберите калибровочный коэффициент |  |  | Вернитесь к нормальному дисплею |  |

Часы

- Отображение времени (часы, минуты, секунды) в 24-часовом формате

- Настройка времени

| Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку MODE TIME (13) |  |  | Параметр, который моргает, может быть изменен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выберите правильное время |  | Вернитесь к нормальному дисплею |  |  |

Электрическая система 7-28

Секундомер

- Этот 24-часовой секундомер показывает минуты, секунды и 1/100 секунды до одного часа. После одного часа, показаны часы, минуты и секунды.

|  | Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку SET TIME/TRIP (11) для обнуления секундомера |
| --- | --- |

Таймер

- Этот 24 часовой таймер показывает минуты, секунды и 1/100 секунды до одного часа. После одного часа, показаны часы, минуты и секунды.

| Установите таймер |  |  | Параметр, который моргает, может быть изменен |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выберите время, в течение которого таймер будет вести обратный отсчет |  |  |  | Завершите установку |  |  |  |
|  |  |  | Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку SET TIME/TRIP (11) для обнуления таймера |  |  |  |  |