ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА (DJEBEL и DR-200)

Долгая жизнь двигателя очень зависит от выбора качественного масла и периодической замены масла. Ежедневные проверки уровня масла и периодические замены - два из наиболее важных элементов обслуживания, которые должны выполнятся.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Следуйте за процедурой ниже, чтобы проверить уровень моторного масла.

1. Запустить двигатель, на несколько минут.

2. Остановите двигатель, и ждите три минуты.

3. Держите мотоцикл, вертикально и проверьте уровень через инспекционное окно на правой стороне двигателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Уровень масла должен быть между "L" (Минимум) и "F" (Максимум) рисками, или может произойти повреждение двигателя.

Проверяйте уровень масла, через инспекционное окно, на мотоцикле, установленном на горизонтальной поверхности в вертикальном положении перед каждым использованием мотоцикла.

Сливать масло горячим так, чтобы оно полностью вытекло из двигателя.

Процедура следующая:

1.Установите мотоцикл в вертикальном положении.

2. Открутите пробку заливной горловины (1).

3. Выкрутите сливную пробку (2) снизу  двигателя, и слейте моторное масло в емкость (кастрюлю).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Новое и использованное масло может быть опасно.

Длительный контакт с используемым моторным маслом, может вызывать рак кожи.

Краткий контакт с используемым маслом может вызвать раздражение кожи.

Храните новое и используемое масло далеко от детей и домашних животных.

Носите рубашку с длинным рукавом, и в случае попадания масла на кожу, тщательно промойте участок кожи с мылом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Отдайте в переработку или должным образом распорядитесь отработанным маслом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Моторное масло при вытекании может быть достаточно горячим, чтобы обжечь вас.

Ждите, пока масло полностью вытечет, чтобы не коснуться его голыми руками.

4. Открутите три болта (3) на крышке масляного фильтра (4).

5. Снимите крышку фильтра, вытащите масляный элемент фильтра (5), и замените новым.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Чтобы избежать повреждения двигателя используйте оригинальный масляный фильтр SUZUKI или неоргигинальный, но предназначенный для вашего мотоцикла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Неправильно вставленный новый элемент может привести к повреждению двигателя, т.к. это приведёт к прекращению тока масла в масляной системе.

Вставьте открытый конец нового элемента масляного фильтра в двигатель.

6. Перед установкой крышки масляного фильтра, убедитесь, что пружина фильтра (6) и уплотнительное кольцо (7) были установлены правильно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Используйте новое уплотнительное кольцо при каждой замене фильтра.

Установленный масляный фильтр, закройте крышкой и надежно затяните болты, но не перетягивая их.

Закрутите сливную пробку.

Лейте свежее масло через заливное отверстие. Потребуется приблизительно 950 ml масла.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При замене только масла, без замены масляного фильтра, потребуется приблизительно 850 ml масла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Возможно повреждение двигателя, если вы используете масло, которое не соответствует спецификации Сузуки.

Используйте масло, указанное в разделе РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

9. Закрутите пробку маслозаливного отверстия.

10. Запустите двигатель, и дайте ему поработать в течение нескольких минут. Проверьте, что масло не просачивается из-под крышки масляного фильтра.

11. Проверите уровень масла согласно процедуре проверки уровня масла.